Приложение № 3

Техническое задание

«По оказанию услуг по прокату и сервисному обслуживанию погружных установок электроцентробежных насосов и дополнительного оборудования»,

на месторождениях Оренбургского блока в 2025-2028 году.

Проводимый конкурс предусматривает привлечение производителя или собственника электропогружного оборудования для оказания услуг по монтажу, демонтажу, ВНР, ремонту, ревизии и сервисному обслуживанию электропогружных установок для добычи нефти, воды, перекачки воды АО «Преображенскнефть», ООО «Геопрогресс», АО «Ойлгазтэт», ООО «Сакмараинвестнефть» и наземного оборудования, а также предоставления во временное владение и пользование (прокат) электропогружного оборудования (ЭПО) и наземного электрооборудования (НЭО).

Место реализации проекта: Месторождения Оренбургского блока:

- ЛОТ №1 фонд скважин АО «Преображенскнефть».

- ЛОТ №2 фонд скважин АО «Ойлгазтэт».

- ЛОТ №3 фонд скважин ООО «Геопрогресс».

- ЛОТ №4 Фонд скважин ООО «Сакмараинвестнефть».

Даты реализации: 01.04.2025 г.-31.03.2028

Срок реализации проекта: 36 месяца.

Возможно распределение ЛОТов по разным подрядным организациям.

- Общие данные

Месторождения АО «Преображенскнефть», ООО «Геопрогресс», АО «Ойлгазтэт», ООО «Сакмараинвестнефть» расположены на территории Оренбургской области (Обзорная карта высылается ответственными лицами по запросу).

  - АО «Преображенскнефть» - Оренбургская область:

- Колганское нефтяное месторождение, Октябрьский район, ДНС-1 в 16 км от с. Комиссарово.

  - ООО «Сакмараинвестнефть» - Оренбургская область.

- Озерное нефтяное месторождение, Сакмарский и Оренбургский район       Оренбургской области в 75 км к северо-востоку от районного центра г. Оренбурга.

  - АО «Ойлгазтэт» - Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское нефтяное месторождение, ПНН-200 в 5 км от с. Новоаширово.

- Малокинельский ЛУ, Асекеевский район, в 15 км от с. Новоаширово.

  - ООО «Геопрогресс» - Оренбургская область, Красногвардейский и Александровский район:

- Александровское нефтяное месторождение, скв. №1 в 3 км от пос. Дальний.

- Утяевское нефтяное месторождение, скв №32 в 6 км от пос. Дальний.

- Олимпийское нефтяное месторождение, в 4 км от п. Каликино.

- Моховое нефтяное месторождение, ПСН-3 в 6 км от с. Староюлдашево.

- Южно – Моховое нефтяное месторождение, Оренбургская область, Красногвардейский район, в 5 км от д. Красиково.

  - Круглогодичная автодорога имеется на все месторождения.

Услуги должны выполнятся в соответствии c утвержденными локально –       нормативными документами Заказчика, а также согласованными Сторонами руководящими документами, техническими условиями, руководствами по эксплуатации, комплектации и обслуживанию узлов УЭЦН и дополнительного оборудования, с учетом корректировок и дополнений к ним.

- Квалификационные требования.

  - Наличие сертификата соответствия международному стандарту менеджмента качества ИСО 9001:2015.

  - Опыт работы на рынке данных видов услуг – не менее 5 лет.

  - Безусловное согласие с текстом и условиями договора, а также всеми приложениями к нему.

  - Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ, обученного ведению ремонтных работ и монтажей-демонтажей оборудования по регламентам завода-изготовителя оборудования.

  - Наличие необходимого транспорта и спецтехники для выполнения работ в зимний и летний периоды.

  - Предоставление Заказчику возможности посещения предприятия-претендента с целью проверки предоставленной информации.

  - Постоянное присутствие персонала необходимого для выполнения работ на месторождениях «Заказчика».

  - Наличие производственной базы в районе производства работ, находящейся на расстоянии не более 300 км.

  - Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов.

  - Наличие лицензированного «ПО» по учету и движению УЭЦН.

  - Наличие лицензированного «ПО» по расчету и подбору необходимого типоразмера УЭЦН.

  - Наличие на предприятии отдела или службы технического контроля.

  - Наличие круглосуточной диспетчерской службы.

- Выполняемые виды работ

  - Перечень работ, выполняемых силами и средствами Исполнителя в рамках проката ЭПО и НЭО и сервисного обслуживания нефтяных и водозаборных скважин, шурфов:

| № | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | 100% входной и выходной контроль, испытание, ревизия, текущий и капитальный ремонт ЭПО, стендовые испытания узлов (секции насоса, ПЭД, ГЗ, ГС (диспергатор), обратный и сбивной клапана) с оформлением и приложением результатов испытаний в Эксплуатационный паспорт ЭПО перед отправкой Заказчику. |
| 2 | 100% входной и выходной контроль, испытание, ревизия наземного электрооборудования (далее-НЭО). |
| 3 | Расчет и подбор ЭПО и НЭО с учетом максимального потенциала скважины. Комплектация узлов оборудования ЭПО. |
| 4 | Формирование и предоставление листов комплектации ГНО в течении 6 рабочих часов на конкретную скважину после получения исходных данных для подбора и осуществить согласование с УДНГ Общества. |
| 5 | Доставка на скважину и вывоз со скважины ЭПО и НЭО (независимо от веса и габарита) собственным спец. Автотранспортом, разгрузку и погрузку ЭПО и НЭО собственными силами. |
| 6 | Монтаж (с проверкой погружного ТМС имитатором) и демонтаж ЭПО и НЭО на скважине (с предоставлением фотоматериалов с демонтажей ЭПО по заявке Заказчика). Монтаж/демонтаж ЭПО с применением защитного фартука устья скважины во избежание падения посторонних предметов в скважину. |
| 7 | Подключение и отключение НЭО. |
| 8 | Запуск ЭПО в работу и вывод на режим (с комиссионными проверками ИТР качества выполняемых работ по заявке Заказчика). |
| 9 | Наладка и устранение неисправностей НЭО в процессе эксплуатации. |
| 10 | Подбор СУ и ТМПН в зависимости от характеристик погружного оборудования необходимого сечения и замена кабеля обвязки трансформатора и станции управления кабелем Исполнителя. |
| 11 | Настройка защит ЭПО и подбор оптимального напряжения ТМПН. |
| 12 | Осмотры и ППР НЭО по графику, согласованному с Заказчиком. |
| 13 | Контрольный замер сопротивления изоляции по заявкам Заказчика. |
| 14 | Пробный запуск ЭПО, по заявкам Заказчика. |
| 15 | Запуск аварийно-остановившегося ЭПО по заявкам Заказчика. |
| 16 | Считывание информации с контроллеров СУ при плановых объездах, остановке ЭПО (при выездах по заявке) и перед отключением питающего кабеля не зависимо от наработки, либо по заявке Заказчика, в том числе при смене СУ. |
| 17 | Производство ремонтных работ любых типов СУ и ТМПН, в том числе на устье скважины. |
| 18 | Выполнение сростков на устье скважины, в том числе при монтаже пакерных компоновок. |
| 19 | Испытание кабельных удлинителей с муфтами кабельного ввода и кабельных линий в жидкости с полным погружением кабеля на стенде с оформлением и приложением результатов испытаний узлов УЭЦН в эксплуатационный паспорт ЭПО перед отправкой Заказчику. |
| 20 | Осуществление супервайзинга операций, проводимых сторонними подрядчиками Заказчика на фонде, оборудованном ЭПО. |
| 21 | Производить перепрошивку и модернизацию любых типов СУ, для совместимости и функционала любых типов оборудования. |
| 22 | Производить обслуживание и ремонт датчиков наземной телеметрии. |
| 23 | Обслуживание оборудования Заказчика и Субисполнителя. |
| 24 | Отключение, снятие, укладка и переукладка наземных участков кабельных линий на кабельных эстакадах (в т.ч. ВВГ, КРБК). |
| 25 | Ответственное хранение, то есть обеспечение сохранности полученного оборудования Заказчика, находящегося на производственных площадях Исполнителя. |
| 26 | Мониторинг работы фонда и предоставление рекомендаций по эксплуатации ежедневно. Мониторинг проводиться на основе анализа информации со станции управления, текущих параметров работы УЭЦН. |
| 27 | Обеспечение работоспособности фонда при аномально низкой и высокой температуре окружающей среды. |
| 28 | Предоставление установленной Заказчиком отчетности, а также предоставление по запросу Заказчика любой информации, связанной с исполнением работ. |
| 29 | Учет наличия, движения и списания ЭПО и НЭО, их узлов и кабеля к ним с разделением на принадлежность оборудования. |
| 30 | Дефектовка отказавшего оборудования, выявление отказавшего узла, учет наработки на отказ по отдельным узлам и их состоянию (новые, ремонтные) и принадлежности (собственное, прокат, сторонние организации и т.д.) с предоставлением информации Заказчику. |
| 31 | Выполнение работ в соответствие с «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ПО ЗАПУСКУ, ВЫВОДУ НА РЕЖИМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН». |
| 32 | Организация и проведение расследования причин отказов УЭЦН в соответствии с «Регламентом расследования причин отказов внутрискважинного оборудования механизированного фонда». |
| 33 | Предоставление по запросу Заказчика заводских паспортов и прочей технической документации на оборудование, переданное в обслуживание не позднее 2 часов от времени запроса. |
| 34 | Предоставление в прокат погружного и наземного оборудования согласно требованиям договора. В случае невозможности возврата указанного оборудования по вине Заказчика возмещение последним убытков Подрядчику в размере остаточной стоимости оборудования. |
| 35 | Комплектация ЭПО необходимыми переводниками и дополнительным оборудованием, предназначенным для защиты насосных установок от влияния механических примесей и газа, комплектация протектолайзерами и протекторами кабеля, а также прочим оборудованием для обеспечения защиты установок от осложняющих факторов. (коррозия, АСПО, солеотложения и т.п.). |
| 36 | Оснащение 100% монтируемого ЭПО системой ТМС, выпускаемых в серийном производстве, соответствующих ЕТТ. |
| 40 | Комплектация узлов ЭПО в соответствии с заявкой, поступившей от Заказчика. |
| 37 | Комплектация СУ, ТМПН, выходного фильтра, погружного кабеля необходимого сечения, в зависимости от характеристик погружного оборудования |
| 38 | Наземная часть кабельной линии от КТП до станции управления УЭЦН (СУ) предоставляется Подрядчиком. |
| 39 | Комплектация кабельными удлинителями (не ниже 230 гр) с муфтами кабельного ввода и кабельных линий для ЭПО, прошедших испытание на стенде с оформлением и приложением результатов испытаний в гарантийный (эксплуатационный) паспорт ЭПО (3х10; 3х13; 3х16; 3х21; 3х25). |
| 40 | Возможность комплектации 100% НЭО станциями с ЧРП и входными фильтрами. |
| 41 | Оснастить удаленным мониторингом работы всего фонда скважин, оборудованных ЭПО с предоставлением доступа на пульт управления Заказчику с возможностью вносить корректировки. Места установки по согласованию с Заказчиком. |
| 42 | Обеспечение обязательного согласования с Заказчиком при применении экспериментального и подконтрольного оборудования, ранее не применяемого на месторождениях Заказчика. |
| 43 | Обеспечение необходимого количества резервных комплектов оборудования ЭПО, НЭО и дополнительного оборудования с учетом работы бригад ТКРС без простоев в количестве не менее 20% от номенклатуры всех типоразмеров используемого в производстве оборудования, но не менее одной единицы каждого типоразмера. Типоразмерный ряд резервного фонда согласовывать с Заказчиком ежемесячно. |
| 44 | Предоставление установленной Заказчиком отчетности, а также предоставление по запросу Заказчика любой информации, связанной с исполнением работ по предоставлению оборудования в прокат в течении 2-х часов с момента запроса. |
| 45 | Предоставление НЭО по согласованной стоимости для фонда УЭЦН Заказчика. |
| 46 | В случае утери оборудования в скважине по вине Исполнителя оплата скважино-суток проката прекращается с даты возникновения аварии, с оформлением соответствующего акта. |
| 47 | Подрядчик обязуется при монтаже оборудования УЭЦН на скважинах, вводимых из бурения (в т.ч. ЗБС) и скважинах с дебитом нефти 70 и более тн/сут использовать только новые узлы и его части, а также новое или ремонтное наземное оборудование. |
| 48 | Энергоэффективный УЭЦН — это погружная установка электроцентробежного насоса, которая позволяет снизить энергопотребление при добыче не менее 15% от существующего способа эксплуатации. |

- Условия выполнения работ

  - Сутки сервисного обслуживания ЭПО и НЭО за отчетный период по скважинам отражаются в акте сдачи-приемки выполненных работ по сервисному обслуживанию и определяется как календарные сутки, прошедшие в период между кнопочным пуском ЭПО и остановкой установки (отключение питающего кабеля), подтвержденное записью в эксплуатационном паспорте. Началом и концом указанного периода является дата непосредственного проведения работ, при этом на дату проведения запуска скважино-сутки обслуживания оплачиваются. На дату остановки ЭПО скважино-сутки обслуживания не оплачиваются. Моментом остановки по отказавшим скважинам является факт проведения первого этапа расследования и принятие решения об отказе установки, оформленный совместно с Исполнителем актом в установленной форме и отметкой в эксплуатационном паспорте. При остановке скважины для проведения ГТМ момент остановки скважины фиксируется в эксплуатационном паспорте установки.

  - Сутки проката ЭПО и НЭО - выраженный в сутках период времени нахождения Установки электроцентробежного насоса в скважине с момента монтажа ЭПО на объекте Заказчика, подтвержденного Исполнителем и Заказчиком записью в эксплуатационном паспорте и акте приёма-передачи установки в прокат, до момента его демонтажа, подтвержденной Заказчиком и Исполнителем записью в эксплуатационном паспорте. При этом на дату проведения монтажа скважино-сутки проката оплачиваются. На дату демонтажа ЭПО скважино-сутки проката не оплачиваются.

  - Если в случае отказа (остановки) ЭПО Заказчик не возвратил указанное оборудование Исполнителю (невозможна или не рентабельна постановка бригады, произошел полёт и т.п.), оплата проката ЭПО и услуг по его обслуживанию не производится в течение 30 суток после отказа(остановки) оборудования. По истечению указанного срока прокат подлежит оплате равной половине ставки проката ЭПО и НЭО, без учета суток сервисного обслуживания, до момента передачи оборудования Исполнителю или до момента полного возмещения остаточной стоимости узлов ЭПО по скважине с учетом амортизации, рассчитанной Исполнителем, при этом Исполнитель ежеквартально предоставляет акт переданного в прокат оборудования и его остаточную стоимость.

Остаточная стоимость оборудования рассчитывается по формуле:

Po=S - PAYed, где

Po - остаточная стоимость оборудования;

S – стоимость оборудования с учетом начисленной амортизации на момент передачи в прокат согласно акту приёма-передачи;

PAYed - фактически оплаченная сумма по Договору в части оплаты проката за период проката оборудования.

PAYed = Кол-во суток проката * ЦА, где

ЦА – стоимость 1 суток проката;

Кол-во суток проката – фактические сутки проката, принимаемые от Исполнителя по первичным документам за отчётный период по договору.

  - Комплектом ЭПО считается:

- ловильная головка, насос износостойкого и корозионностойкого исполнения, погружной асинхронный или вентильный электродвигатель термостойкого исполнения (не менее 140 гр. С) в составе с датчиком погружной телеметрии (в т.ч. наземный блок), газосепаратор/входной модуль, диспергатор/газодиспергатор, гидрозащита, кожух погружного электродвигателя (в случае необходимости), дополнительное устройство защиты от газа (мультифазный насос),  сливные и обратные клапаны, пояса крепления, протекторы кабельные для НКТ 2”, 2,5” и 3”, протектолайзеры для всех габаритов электропогружного оборудования, центраторы погружного оборудования;

- кабельная продукция, включающая в себя основную длину термостойкостью не менее 130°С (по согласованию с Заказчиком возможен спуск кабеля термостойкостью 120 гр), термовставку термостойкостью не менее 230°С, (длиной 500 м 3% от общего фонда, 400 м 7% от общего фонда, 300 м 20 % от общего фонда, менее 300 м 70% от общего фонда), удлинитель термостойкостью не менее 230°С. При использовании ремонтного кабеля паспортизация кабеля обязательна. Допускается не более 3-х сростков по всей длине кабельной линии (без учета кабельного удлинителя и термовставок).

Применение оборудования и комплектующих старше 4 лет (1095 суток) без проведения капитального ремонта с даты первого монтажа (в расчет времени входит работа оборудования в скважинах и простой в резерве) не допускается.

  - Комплектом наземного электрооборудования (далее-НЭО) считается:

Станция управления прямого или плавного пуска (далее-СУ) или станция управления с частотным преобразователем (далее – ЧПС) с сетевым фильтром, наземная часть системы телеметрии (далее-ТМС), система удаленного доступа управления СУ, трансформатор маслонаполненный повышающий напряжение (далее – ТМПН), кабельные линии для обвязки ЭПО, клеммная коробка, встроенный или выносной поверенный сертифицированный счетчик электроэнергии, фильтр выходной (при необходимости поддержания работоспособности ЭПО).

Применение оборудования и комплектующих старше 5 лет (1825 суток) без проведения капитального ремонта с даты первого монтажа (в расчет времени входит работа оборудования в скважинах и простой в резерве) не допускается.

  - Комплектность ЭПО и НЭО для запуска скважины в работу определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Окончательное решение по комплектности (ЭПО+НЭО) принимает Заказчик.

  - Оплата суток проката и сервисного обслуживания прекращается в случае неисправности или не предоставления Исполнителем НЭО.

  - Ремонт оборудования (секции УЭЦН, гидрозащита, ПЭД, кабельные линии, наземное оборудование и т.д.) включаются в стоимость суток проката. Под ремонтом понимается комплекс мероприятий по дефектации и замене узлов в количестве до 99% для восстановления работоспособности узлов и установки в целом.

  - После передачи фонда скважин, находящихся в прокатной схеме у других контрагентов, и до момента первого отказа оплата производится только за сервисное обслуживание.

  - Обеспечивать оборудование согласно производственной программе. Уровень обновления парка оборудования на базовом фонде не менее 30% в год.

  - Обеспечивать действующий фонд частотными преобразователями.

  - Периодический супервайзинг СПО ЭПО.

  - Обеспеченность персонала средствами для считывания и хранения информации с СУ и другими приборами, инструментами и оборудованием необходимым для выполнения работ.

  - Обеспеченность мобильной связью всех электромонтеров и ИТР (с предоставлением справочника Заказчику).

  - Применение специального приспособления для избежание простоев монтажа/демонтажа при осадках.

  - При проведении расследования причин отказа оборудования и определении виновной стороны в спорной ситуации решающее слово остается за заместителем генерального директора – главным инженером Общества.

  - Выполнение заявки на подбор и монтаж ЭПО и НЭО в течение одних суток с момента подачи заявки.

  - Подготовка узлов ЭПО для монтажа, изготовление кабельных линий необходимой длины и доставка на скважину (по заявке за 24 часов до начала монтажа, с подтверждением за 4 часа).

  - Запуск аварийно остановившегося ЭПО (время реагирования до 2-х часов).

  - Применение штрафных санкций в адрес «Подрядчика» за нарушение  условий Договора, согласно Приложению № 18.

  - Технологическая карта уставок ЭПО согласовывается с «Заказчиком».

  - Ответственность «Подрядчика» за несвоевременное выполнение текущих заявок по доставке оборудования (при доставке свыше 24-ти часов, каждый последующий час простоя ТКРС в ожидании оборудования оплачиваются за счёт «Подрядчика» по тарифу организации, осуществляющей ремонт скважины).

  - Указать гарантийный срок на эксплуатацию оборудования (365 суток).  При отказе ЭПО по вине «Подрядчика», не отработавшего гарантийный срок, «Подрядчик» возмещает «Заказчику» затраты связанные со сменой ЭПО в скважине.

  - Разработка регламентов взаимоотношений с указанием предоставления отчетности, информации и сроков, совместно со специалистами Заказчика.

  - Ответственность «Подрядчика» за «отказ» телеметрии ТМС путём снижения стоимости проката ЭПО и НЭО и стоимости суток сервисного обслуживания ЭПО и НЭО на 30 % с даты отказа ТМС включительно.

  - Исполнитель обязан обеспечить достижение порогового уровня наработки на отказ. Пороговый уровень наработки на отказ определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

- Текст договора должен предусматривать

  - Отсутствие предоплаты.

  - Расчет за выполненные работы (услуги) производится Заказчиком не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

  - Ответственность «Подрядчика» за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС;

  - Ответственность «Подрядчика» за отказ оборудования, не отработавшего гарантийный срок;

  - Единицей измерения выполненных работ по договору являются скважинно-сутки проката и сервисного обслуживания. Стоимость работ по настоящему договору определяется как сумма произведений количества скважинно-суток проката на стоимость суток проката и количества суток сервисного обслуживания на стоимость суток сервисного обслуживания.

  - Срок действия договора с Подрядчиком – с 01.04.2025 года по 31.03.2028 года или по дату демонтажа последнего оборудования, находящего в прокате, если такие остаются на 31.03.2028 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

- Объем работ (согласно Производственной программе)

| № Лота | Наименование лота | Ориентировочное количество скважин на 31.12.2025г | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд скважин АО «Преображенскнефть» | 33 | 33 | 33 |
| 2 | Фонд скважин АО «Ойлгазтэт» | 64 | 72 | 78 |
| 3 | Фонд скважин ООО «Геопрогресс» | 52 | 52 | 52 |
| 4 | Фонд скважин ООО «Сакмараинвестнефть» | 2 | 2 | 2 |

Объемы указаны в Приложении №1 к Техническому заданию: «Производственная программа по сервисному обслуживанию и прокату ЭПО и НЭО»

- Ключевой показатель эффективности

В части аренды оборудования:

| Показатель | Порядок расчета | Период применения | Период с которого применяется КПЭ | Особенности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение СНО | СНО текущего года /СНО предыдущего года – К сно – 1,0 | Ежегодно | Через 1 год с момента начала выполнения работ | Рассчитывается на конец года |

СНО – показатель, рассчитываемый по методике Заказчика.

Ксно – коэффициент роста показателя СНО:

- первый год показатель в расчетах не участвует;

- на 2 год работы принимается 0,1 (10%)

- на 3 год работы принимается 0,07 (7%)

- на последующие годы (в случае пролонгации соглашения) принимается 0,05 (5%).

Показатели КПЭ измеряются в долях единицы. При значении коэффициентов меньше 0 решение о размере применения к расчету принимается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом применяемое значение не должно быть ниже полученного по расчёту. При положительном значении коэффициент принимается равным 1 (единице) или по одностороннему решению Заказчика, при наличии возможности и целесообразности поощрения Подрядчика, может быть частично или полностью применено положительное значение в соответствие с полученным результатом расчета (не выше).

- Особые условия

  - Проживание, доставка персонала и оборудования, размещение и хранение - зона ответственности Подрядчика.

  - Заказчик вправе осуществлять супервайзинг работ, проводимых силами         Подрядчика на фонде скважин и ремонтной базе Подрядчика.

  - Исполнитель обязуется участвовать в расследовании причин отказов с наработкой до 550 суток – с составлением акта ПДК, отказов с наработкой свыше 550 суток (для проведения аналитической работы) – без включения в акт ПДК. Предоставлять Заказчику до 5 числа каждого месяца следующего за отчетным акт ПДК по расследованию причин отказов ЭПО, не отработавших 550 суток. Участвовать в расследовании инцидентов и аварий. В случае преждевременного выхода из строя установки в течение 550 суток с момента начала эксплуатации (монтажа) по вине Исполнителя.

Гарантийным сроком эксплуатации УЭЦН считать отказы с наработкой до 365 сут.

  - Исполнитель должен обеспечить допуск и условия для работы Заказчика:

- на оказание комплекса мероприятий по повышению надежности технического состояния ЭПО;

- на техническую диагностику ЭПО в полевых условиях (на скважине);

- на диагностику ЭПО и комплектующих на стенде.

  - При подборе оборудования Исполнитель должен руководствоваться условиями скважины, учитывать режим и осложняющие факторы.

  - Показатель наработки на отказ рассчитывается в соответствии с методикой Заказчика.

  - Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

  - Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика на ремонт и ревизию ПЭО и НЭО, в независимости от причины отказа или подъёма оборудования.

  - В коммерческом предложении необходимо указать стоимость суток сервисного обслуживания одной скважины, единую для всего фонда (добывающий, водозаборный, шурфы) ЛОТа, стоимости суток проката ЭПО и НЭО за единицу, в зависимости от типоразмеров ЭПО, и указать общую стоимость ЛОТа, согласно Приложение № 2 к Техническому заданию.

  - В обязательном порядке приложить к Форме ЛОТа заполненные локально-сметные расчеты с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов, по каждой единичной расценке.

  - Для каждого комплекта ЭПО устанавливается срок амортизации, равный 1095 суток.

- Подготовка скважины

  - Исполнитель имеет право контролировать проведение работ по подготовке скважины к спуску ЭПО. В случае выявления нарушений технологии СПО, монтажно-демонтажных работ или отклонений от плана проведения работ представитель Исполнителя делает запись в вахтовом журнале бригады ТКРС и ставит в известность технологическую службу и службу супервайзинга Заказчика для принятия мер. До принятия решения, по согласованию с технологической службой и службой супервайзинга Заказчика, представитель Исполнителя имеет право приостановить выполнение работ, если выявленные нарушения могут привести к преждевременному отказу ЭПО.

  - Исполнитель вправе мотивированно предлагать Заказчику телефонограммой (по электронной почте) дополнительные мероприятия при проведении ТКРС с целью повышения наработки на отказ на любом этапе проведения работ на скважине – при ответе на заявку Заказчика, направлении комплектации, в процессе проведения ТКРС по результатам подъёма и демонтажа оборудования и т.д.

- Расторжение договора

  - Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в следующих случаях:

- невыполнения обязательств со стороны Подрядчика.

- возбуждение в отношении Подрядчика дела о банкротстве в арбитражном суде.

- банкротства либо ликвидации Подрядчика

- в случае неоднократного выявления нарушений Подрядчиком правил привлечения иностранной рабочей силы.

- не достижения гарантированных ключевых показателей эффективности

- существенное нарушения правил, установленных требованиями АО «Преображенскнефть», ООО «Геопрогресс», АО «Ойлгазтэт», ООО «Сакмараинвестнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

  - В случае прекращения Договора Заказчик имеет право использовать ЭПО и НЭО Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора и по назначению оборудования, до первого отказа или демонтажа оборудования, оплата в таком случае производится за сутки проката в существующих ценах на момент заключения договора.

  - При расторжении договора с действующим Исполнителем, Исполнитель должен организовать рабочее место и персонал обеспечивающий контроль за демонтажем, учетом, разбором (расследованием), комплектацией и вывозом собственного оборудования.

Условия данного технического задания являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг.

Начальник Управления

по добыче нефти и газа

| Заместитель генерального директора/главный инженер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |  |  |
| Заместитель генерального директора - главный геолог |  |  |  |
| Заместитель генерального директора по безопасности |  |  |  |
| Заместитель генерального директора по правовым вопросам |  |  |  |
| Секретарь ТКО |  |  |  |