ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности

технологического оборудования»

Объём проведения работ:

Проведение экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования. Таблицы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Технического задания.

Место проведения работ:

ООО «ГЕОПРОГРЕСС»:

1. Пункт сбора нефти (ПСН) скважина № 62 Олимпийского месторождения расположен в Оренбургской обл., Александровском р-не в 4 км от с. Каликино (Таблица № 1).

2. Пункт сбора нефти (ПСН) скважина № 3 Мохового месторождения расположен в Оренбургской обл., Красногвардейском р-не в 7 км от с. Староюлдашево (Таблица № 2).

3. ПНН (Каликино) Олимпийского месторождения расположен в Оренбургской обл., (Таблица № 3),

4. АГЗУ Олимпийское, Александровское, Мохового, Южно-Моховое месторождение (Таблица №4),

5.Установка предварительного сброса воды (УПСВ) Александровского месторождения расположена в Оренбургская обл., Александровском р-не, в 2-х км от пос. Дальний (Таблица № 5).

6. Оборудование устья скважин_ОЛИМПИЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (Таблица № 6),

7. Фонд внутрипромысловых трубопроводов Олимпийского, Южно-Мохового, Утяевского месторождений Таблица № 7.

Таблица № 1

Пункт сбора нефти (ПСН) скважина № 62 Олимпийского месторождения

| Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа_ПСН_62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Техническое обозначение оборудования | Наименование оборудования | Рабочее (паспорт) давление | объём |  | Завод- изготовитель | зав. № | рег. № |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Расчётный срок службы, лет | Обоснование |  |  |  |  |  | Вид обследования |  |  | Дата выполнения работ |  | Дата предоставления отчета |
|  |  |  | МПа | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОН-1 | Аппарат обезвоживания нефти | 0,8 | 50 |  | ООО «Технопром» | 1703011 | 32 |  | 25.10.2017 |  |  | 2 | Заключение ТД от 30.09.2024 г. |  |  |  |  |  | ЭПБ |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 2 | ОН-2 | Аппарат обессоливания и обезвоживания нефти | 0,6 | 50 |  | ООО «Технопром» | 1703016 | 33 |  | 25.10.2017 |  |  | 2 | Заключение ТД от 30.09.2024 г. |  |  |  |  |  | ЭПБ |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 3 | ОВ | Аппарат очистки воды | 0,6 | 50 |  | ООО «Технопром» | 1703017 | 34 |  | 25.10.2017 |  |  | 10 | п.394 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Сосуды, работающие под давлением ниже 0,07 МПа_ПСН-62_Олимпийского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КСУ | Сепаратор концевой ступени | до 0,05 | 50 |  | РУЗХИМ МАШ | 148 | 63 |  | 08.09.2018 |  |  | 10 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 5 | ЕД-1 (УР) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ"УралКотлоСервис" | 911 | 64 |  | 08.09.2017 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 6 | ЕД-2 (БНС внеш.) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ"УралКотлоСервис" | 949 | 65 |  | 08.09.2017 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 7 | ЕД-3 | Емкость дренажная | до 0,07 | 60 |  | - | б/н | 66 |  | 08.09.2018 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 8 | ЕД-4 (ливневка) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ООО ПКП "Завод Бонкрафт" | 429 | 67 |  | 08.09.2018 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 9 | ЕД-5 (РВС) | Емкость дренажная | до 0,07 | 50 |  | - | 107 | 68 |  | 08.09.2018 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 10 | ЕД-6 (АГЗУ) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ"УралКотлоСервис" | 1077 | 69 |  | 08.09.2018 |  |  | 20 | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Таблица № 2 Пункт сбора нефти (ПСН) скважина № 3 Мохового месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосуды, работающие под давлением ниже 0,07 Мпа_ПСН_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Техническое обозначение оборудования | Наименование оборудования | Рабочее (паспорт) давление | объём |  | Завод- изготовитель | зав. № | рег. № |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Расчётный срок службы, лет |  | Обоснование |  |  |  | Вид обследования |  |  |  | Дата выполнения работ |  | Дата предоставления отчета |
|  |  |  | МПа | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КСУ | Сепаратор концевой ступени | до 0,05 | 50 |  | ООО «РУЗХИММАШ» | 147 | 50 |  | 30.09.2019 |  |  | 10 |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 12 | ЕД-1 (БНС, ПНПТ) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ "УралКотлоСервис" | 1141 | 68 |  | 15.12.2019 |  |  | 25 |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 13 | ЕД-3 (АСН) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ "УралКотлоСервис" | 1076 | 70 |  | 15.12.2019 |  |  | 25 |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 14 | ЕД-4 (ФС) | Емкость дренажная | до 0,07 | 8 |  | ЗАО ПКФ "УралКотлоСервис" | 1136 | 41 |  | 15.12.2019 |  |  | 25 |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД (паспортизация согласно п.246 ФНП №536) |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа_ПСН-3_Мохового месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОН-1 | Аппарат обезвоживания нефти | 0,6 | 100 |  | ООО «РУЗХИММАШ» | 161 | 51 |  | 30.09.2019 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 16 | ОВ | Аппарат очистки воды | 0,6 | 50 |  | ООО «РУЗХИММАШ» | 146 | 46 |  | 30.09.2019 |  |  | 10 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 17 | БВ | Буферная емкость воды | 0,6 | 100 |  | ООО «Глобал-Нефтемаш» | 490 | 53 |  | 30.09.2019 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Таблица № 3. ПНН (Каликино) Олимпийского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа_ПНН (Каликино) Олимпийского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Техническое обозначение оборудования | Наименование оборудования | Рабочее (паспорт) давление | объём |  | Завод- изготовитель | зав. № | рег. № |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Расчётный срок службы, лет |  |  | Обоснование |  |  |  | Вид обследования |  |  | Дата выполнения работ |  | Дата предоставления отчета |
|  |  |  | МПа | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Е-1 | Емкость накопительная | 0,2 | 50 |  | ООО «Технопром» | 1201019 | 27 |  | 25.10.2012 |  |  | 4 |  |  | Заключение ЭПБ от 25.10. 2022 г. |  |  |  | ЭПБ |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Наливные установки ПНН (Каликино) Олимпийского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Техническое обозначение оборудования | Наименование оборудования | Завод- изготовитель | зав. № |  | рег. № | год выпуска | расчётный срок службы |  |  | Обоснование |  |  |  |  |  | Вид обследования |  |  |  | Дата выполнения работ |  |  |  | Дата предоставления отчета |
| 19 | АСН-1 | Установка наливная | ООО «Технопром» | 1201001 |  | 22 | 2012 | 4 |  |  | Заключение ЭПБ от 29.09.2022 г. |  |  |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  | 30.11.2026 |
| Таблица №4 АГЗУ Олимпийское месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Техническое обозначение оборудования | Наименование оборудования | Рабочее (паспорт) давление | объём |  | Завод- изготовитель | зав. № | рег. № |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Расчётный срок службы, лет |  |  | Обоснование |  |  |  | Вид обследования |  |  | Дата выполнения работ |  | Дата предоставления отчета |
|  |  |  | МПа | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | АГЗУ-1 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,79 |  | ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы" | 2518 | 9 |  | 2012 |  |  | 4 |  |  | Заключение ЭПБ от 29.09.2022 г. |  |  |  | ЭПБ |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 21 | АГЗУ-2 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,79 |  | ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы" | 4392 | 10 |  | 2014 |  |  | 10 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Александровское месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | АГЗУ-1 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,79 |  | ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы" | 7045 | 12 |  | 2018 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 23 | АГЗУ-2 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,85 |  | ООО НПП "Новые технологии" | 434 | 14 |  | 2018 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Моховое месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | АГЗУ-1 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,85 |  | ООО НПП "Новые технологии" | 432 | 16 |  | 07.2018 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Южно-Моховое месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | АГЗУ-1 | Емкость сепарационная | 4,0 | 0,79 |  | ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы" | 7039 | 19 |  | 04.2018 |  |  | 20 |  |  | п.422 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Таблица № 5. Подогреватель нефти Скв. № 1 Александровское месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | П-1 | Подогреватель нефти ПНПТ-1,6 | 6,3 | − |  | ООО «Сарэнергомаш» | 16416 | 130 |  | 2016 |  |  | 10 |  |  | п.394 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  | ЭПБ |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Таблица № 6 Оборудование устья скважин ОЛИМПИЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № скважины | Вид эксплуатации скважины | Наименование |  | Зав. № | Дата ввода в эксплуатацию | Расчетный срок службы, лет |  | рег. № |  |  | Обоснование |  |  |  |  |  | Вид обследования |  |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 27 | 40 | эксплуатационная | АФК1Э-65Х21 + ОКО |  | 1 | 30.10.2011 | 15 |  | 1 |  |  | п.394 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  |  | ЭПБ |  |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| 28 | 62 | ППД | АФК1-65Х21 + ОКО |  | 3 | 2011 | 15 |  | 3 |  |  | п.394 ФНП _по ПБ_СРД |  |  |  |  |  | ЭПБ |  |  |  |  | 06.2026-09.2026 |  | 30.11.2026 |
| Таблица № 7. Фонд внутрипромысловых трубопроводов Олимпийского, Южно-Мохового, Утяевского месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрипромысловые трубопроводы_Олимпийского м.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Обоснование | Статус |  | Технические характеристики объекта |  |  |  | Расчётный срок службы, лет |  |  | Вид обследования |  |  | Дата выполнения работ |  |  |  |  |  | Дата предоставления отчета |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø трубопровода, стенка, мм | протяженность, м | Материал (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Выкидной трубопровод от скважины №204 до АГЗУ-2 Олимпийского месторождения | 2014 | ФНП в области ПБ ПНГП п.967 | Действующий нефтепровод |  | 89х6 | 1083 | Ст 20 |  | 20 |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  |  |  | 30.11.2026 |  | (паспортизация согласно п.11 ФНП №444) |  |
| 30 | Трубопровод от скв. 40 до АГЗУ-1 | 2012 | ФНП в области ПБ ПНГП п.967 | Действующий нефтепровод |  | 114х6 | 1460 | Ст 20 |  | 20 |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  |  |  | 30.11.2026 |  | (паспортизация согласно п.11 ФНП №444) |  |
| 31 | Трубопровод от АГЗУ-2 до АГЗУ-1 | 2017 | ФНП в области ПБ ПНГП п.967 | Действующий нефтепровод |  | 114х6 | 2290 | Ст 20 |  | 20 |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  |  |  | 30.11.2026 |  | (паспортизация согласно п.11 ФНП №444) |  |
| Внутрипромысловые трубопроводы_Южно-Моховое_ м.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Трубопровод от скв № 5 до АГЗУ-1 | 2014 | ФНП в области ПБ ПНГП п.967 | Действующий нефтепровод |  | 89х6 | 50 | Ст 20 |  | 20 |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  |  |  | 30.11.2026 |  | (паспортизация согласно п.11 ФНП №444) |  |
| Внутрипромысловые трубопроводы_Утяевское_ м.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Выкидной трубопровод от скважины №801 до гребенки №1 Утяевского месторождения | 2024 | ФНП в области ПБ ПНГП п.967 | Действующий нефтепровод |  | 89х6 | 71,25 | Ст 20 |  | 20 |  |  | ТД |  |  | 06.2026-09.2026 |  |  |  |  |  | 30.11.2026 |  | (паспортизация согласно п.11 ФНП №444) |  |

* – Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ)

** – Техническая диагностика (ТД)

Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком проведения работ.

Условия оплаты выполненных работ

Акт выполненных работ подписывается после получения Заказчиком заключений промышленной безопасности и отчетов технического диагностирования на весь перечень технических устройств, указанных в таблицах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Технического задания, в срок, указанный в договоре.

Оплата выполненных работ производиться не ранее 60 и не позднее 75 календарных дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Требования к организации проведения работ

Исполнитель обязан обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Согласно ФНП 534 от 15.12.2020 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", п. 962 при проведении ТД или ЭПБ для ВПТ провести:

− определение отбраковочной толщины стенки ПТ;

− определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости коррозии ПТ.

С выполнением соответствующих расчетов, и внесением в итоговый отчет по ТД.

Исполнитель обязан иметь следующие разрешительные документы:

- лицензия на ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений;

- свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной по областям аттестации 8.1, 8.4, 8.10 и 8.12 и методам контроля ВИК, УК, АЭ, ПВК, МК, ЭК, ВК.

- свидетельство об аттестации экспертов в области ПБ по областям аттестации Э8 ТУ, Э8 ЗС, Э4 ТУ, Э4 ЗС.

- свидетельство об аккредитации лаборатории разрушающих и других видов испытаний, с областью аттестации на методы измерения твёрдости, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов.

Экспертиза промышленной безопасности проводиться на месте эксплуатации оборудования.

При необходимости, после проведения Заказчиком ремонтных работ, по результатам первичной экспертизы, Исполнителем проводится повторная экспертиза в счет стоимости первичной экспертизы, если срок после проведения первичной экспертизы, включая устранение выявленных дефектов, не превышает 3-х месяцев.

Заказчик до начала работ по экспертизе промышленной безопасности собственными силами и за свой счет проводит подготовительные работы: вентилирование, нейтрализация, продувка, шурфование, демонтаж изоляции (защитной, тепловой), подготовку поверхности для инструментального контроля технологического оборудования и трубопроводов (работы выполняются по мере необходимости).

Заказчик по окончанию работы по экспертизе промышленной безопасности собственными силами и за свой счет провести уборку территории, восстановить лакокрасочные, защитные покрытия, тепловую изоляцию, засыпать место шурфования (работы выполняются по необходимости).

При необходимости проведения работ по определению химического состава материала, из которого изготовлено оборудование, а также определению твердости Исполнитель обязан применять методы, не требующие демонтажа оборудования или нарушения его целостности. Все транспортные затраты Исполнителя, а также затраты на спецтехнику, необходимую для оказания услуг должны быть учтены в стоимости оказания услуг.

Услуги выполняются Исполнителем своими силами и материалами. 100 % материалов, необходимых для оказания услуг должны быть учтены в стоимости услуг.

Допускается привлечение Субисполнителей по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность за выполненные Субисполнителем работы, как за свои собственные.

При оказании услуг Исполнитель за свой счет обеспечивает: проживание работников на месторождении (в случае необходимости),
питание работников, доставку работников до рабочего места и прочие затраты, связанные с выполнением работ.

Заказчик обеспечивает подрядчика проектной, исполнительной, ремонтной и эксплуатационной документацией на технологические устройства, подлежащие экспертизе промышленной безопасности.

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик имеет право осуществлять технический надзор, за выполнением работ используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих нормативных документах.

Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не влекут за собой изменения в документации, по которой выполняются работы.