ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по зачистке, сбору, транспортированию и утилизации нефтешлама в резервуаре V – 2000 м3 №2 ООО «ГЕОПРОГРЕСС»

Информация о Заказчике работ и сведения необходимые для подготовки предложений.

Заказчик – ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

Почтовый адрес:

460038, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-кт Дзержинского, д. 2/2, помещ.18.

Месторождение: Пункт сбора и подготовки нефти скв. №3 Мохового месторождения. Оренбургская обл., Красногвардейский район с. Ст. Юлдашева.

Цель: Зачистка отложений в резервуаре, сбор, транспортирование и обезвреживание нефтешлама в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности  «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 на Пункте сбора и подготовки нефти скв. №3 Мохового месторождения.

Работы проводятся в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет выполняемых работ и его краткое описание:

Выполнение работ по зачистке резервуара на Пункте сбора и подготовки нефти скв. №3 Мохового месторождения

1.2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

- Резервуар V - 2000м3 №2;

Рабочая среда – нефтесодержащая жидкость.

1.3. Перечень документов предоставляемых до проведения работ:

- данные по организации;

- расчеты, подписанные руководителем в формате PDF. Exсel. XML.

- расчет стоимости используемой техники, спецтехники;

- расчет стоимости зачистки резервуара от донных отложений;

- дополнительные расчеты (по запросу Заказчика).

Требования к персоналу:

- Удостоверение по профессии ("Чистильщик резервуаров").

- Запись в удостоверении о ежегодной проверке знаний по безопасности.

- Медицинскую справку о допуске (Наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе во вредных и опасных условиях, а также к работе в замкнутых пространствах и на высоте)

- Специальное обучение:

- Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП).

- Работы на высоте.

Требования по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию:

- Лицензия (актуальная выписка из реестра лицензий) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию отходов «шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» (код по ФККО 9 11 200 02 39 3).

- Документы на технологию утилизации или обезвреживания отходов: технологический регламент, заключение ГЭЭ, технические условия на получаемый продукт.

- Документы, подтверждающие наличие места осуществления лицензируемого вида деятельности по адресу, указанному в лицензии.

- Свидетельства о профессиональном обучении водителей и персонала, работающего с отходами.

- Документы на транспортные средства, подтверждающие их право собственности и соответствие требованиям (наличие знаков опасности, герметичность).

- В случае привлечения Субподрядной организации для выполнения работ по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию указанного отхода, необходимо представить всю разрешительную документацию, указанную в п. 5-9 Требований по сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию.

1.4. Срок выполнения работ:

Работы по зачистке:

- работы по зачистке РВС, сбору, транспортированию, утилизации или обезвреживанию нефтешлама выполнить в период с 01.06.2026 по 31.07.2026.

1.5. Требование к условиям оплаты работ, к составлению стоимости работ, ТМЦ:

1.5.1. Предоплата отсутствует.

1.5.2. Оплата выполненных работ производится в течение 60 - 75 (шестьдесят – семьдесят пять дней) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.5.3. Стоимость работ должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

1.5.4. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметным нормам.

1.5.5. При составлении сметной документации учесть перебазировку техники при производстве очистки РВС.

1.6. Техническая информация:

Возможность проведения работ: в течение недели с 8:00 до 20:00 без выходных;

1.6.1. Наличие на объекте следующих материально-технологических ресурсов:

- Возможность проживания на объекте: отсутствует;

- Возможность подключения к электросетям: есть;

- Водоснабжение: есть;

- Примерная площадь свободного пространства вокруг зачищаемого объекта от 10 до 150 м2 в зависимости от требуемого направления;

- Подрядчик производит откачку НСЖ из резервуара в места, указанные Заказчиком;

- Твердую фракцию от очистки внутреннего оборудования Подрядчик временно складирует в места, указанные Заказчиком.

1.7. При выполнении работ по зачистке Подрядчик выполняет операции, указанные в пункте 4.

1.8. Расстояние до объекта производства работ:

1.8.1. Протяженность дорог от г. Оренбурга до Пункта сбора и подготовки нефти скв. №3 Мохового месторождения:

1.8.1.2. Асфальтированная дорога - 270 км, из которых:

- 245 км участка дороги в нормальном состоянии;

- 8,5 км участка дороги в удовлетворительном состоянии;

- 15 км участка дороги не в удовлетворительном состоянии (выбоины).

1.8.1.3. Грунтовая дорога – 1,5 км.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. На момент передачи на зачистку резервуара силами Заказчика должны быть выведены из технологической схемы, освобождены от нефти до минимального (приложение Б) остатка и отглушены от действующих технологических линий межфланцевыми заглушками. Прием–передача резервуара производится с участием представителей Заказчика и Подрядчика с составлением акта - приема передачи.

2.2. Подрядчик до начала работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее – ППР), а также документацию, указанную в Положении о порядке допуска подрядных организаций на объекты ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

2.3. В ППР в обязательном порядке должен быть включен раздел по дезактивации пирофорных отложений, исходя из существующего технического оснащения противопожарным оборудованием, системы пожаротушения объекта ПСН-3.

2.4. Для проведения работ оформляются наряды-допуски на работы повышенной опасности в 2-х экземплярах.

2.5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляет Подрядчик, согласовывает с Заказчиком в установленном порядке. К наряду-допуску прикладываются схемы обвязки и установки оборудования (выкачка остатка, промывка, дегазация, удаление продукта зачистки и т.д.).

2.6. Подрядчик обязан приказом назначить ответственного за проведение работ, исполнителей работ и направить (письмом) в адрес Заказчика.

2.7. Ответственный за проведение работ по зачистке резервуара несет ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.

2.8. Ответственный за проведение работ обязан:

- ежедневно предоставлять отчет руководителю объекта о результатах проведенной работы и количестве вовлеченных в нее сотрудников;

- совместно с Заказчиком проверить полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность резервуара к зачистке;

- проверить у исполнителей работ наличие и исправность средств индивидуальной защиты, искробезопасного инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ;

- проводить инструктаж исполнителей о правилах безопасного ведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны;

- по согласованию с Заказчиком и при получении подтверждения о возможности выполнения работ, удостоверенных подписями их представителей в наряд-допуске, давать указание исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к работе;

- контролировать выполнение исполнителями мероприятий. предусмотренных в наряде-допуске;

- обеспечивать последовательность и режим выполнения операций по зачистке;

- обеспечивать контроль состояния воздушной среды в резервуаре;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекратить выполнение работ, известить об этом ответственного руководителя от Заказчика и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работ;

- по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились. Не допускать возобновления работ при выявлении изменения условий ее безопасного проведения;

- по окончании работ совместно с ответственным руководителем от Заказчика, проверить полноту и качество выполненной работы и закрыть наряд-допуск.

2.9. Выполнять работы по зачистке резервуара следует бригадой в составе не менее 5 человек, один из которых ответственный за проведение работ из числа ИТР.

2.10. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Требования к оснащению:

Перед заходом в резервуар ответственный за проведение работ обязан проверить у каждого члена бригады:

•	Наличие полного комплекта: Спецодежда, спецобувь, каска.

•	Исправность СИЗОД: Проверка шлангового противогаза (целостность шланга, работа воздуходувки).

•	Наличие страховки: Правильно надетый пояс с лямками и прикрепленная сигнальная веревка.

•	Наличие инструмента: Только искробезопасный инструмент и взрывозащищенные фонари.

•	Готовность наблюдающих: Два человека у люка, экипированные аналогично, с веревкой в руках.

2.11. Исполнители работ по зачистке резервуара несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске.

2.12. Исполнители работ по зачистке резервуара обязаны:

- быть обучены и пройти проверку знаний требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности с выдачей удостоверения;

- пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- приступать к работе только по указанию ответственного за проведение этой работы;

- применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств телефонной связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением и инструментом;

- прекращать работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответственного руководителя от Заказчика, и других уполномоченных лиц;

- после окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРА

Инструменты и оборудование должны соответствовать установленным требованиям и стандартам безопасности, обеспечивая выполнение всех необходимых операций по качественной и безопасной зачистке резервуаров. Это включает специализированное насосное оборудование для перекачки рабочих растворов, систему коммуникаций из надёжных рукавов, средства распределения и контроля потока жидкости, устройства для механической обработки поверхностей, проветривания пространства, специализированные составы для промывки и инструменты для удобного обслуживания техники. Все используемые средства и материалы должны быть сертифицированы и разрешены для применения на опасных производственных объектах.

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРА

4.1. Состав и последовательность технологических операций зачистки технологических аппаратов приведен в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Описание этапов процессов зачистки | Ответственный | Материалы и техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Вывод из технологического режима зачищаемого резервуара | Заказчик |  |
| 1.2 | Опорожнение резервуара до мертвого остатка (уровень мертвых остатков указан в приложении Б) | Заказчик |  |
| 1.3 | Установка заглушек, согласно схемам, прилагаемых к паспортам резервуара | Заказчик | Заглушки |
| 1.4 | Проверка места работы и состояния средств защиты | Заказчик |  |
| 1.5 | Согласование точки подключения к электроэнергии | Подрядчик | Выполнение требований РЭС по подключению электроэнергии |
| 1.6 | Подготовка наряд-допуска и утверждение | Подрядчик |  |
| 1.7 | Разгерметизация люк-лазов, световых люков | Заказчик | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 1.8 | Пропарка резервуара Для интенсификации разогрева подают острый пар непосредственно в НСЖ. Пар подаётся по паровым трубам (рукавам) диаметром 50-63 мм. Давление пара в магистрали должно быть не более 3 кгс/см2. Температура подаваемого пара не должна превышать значения равного 80 % от температуры самовоспламенения нефти. Подачу пара в разогреваемую массу производят по всем возможным для этих целей вводам и входам в резервуар (люки, лазы, свободные патрубки, зачистные люки), по которым возможно подать паропровод непосредственно в НВСЖ. | Заказчик | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости (за счет Исполнителя), вакуум - Бочка |
| Удаление технологического остатка |  |  |  |
| 2.1 | Сбор остатков жидкой фазы НСЖ из резервуара с разделением жидкости с последующей откачкой нефти и воды в дренажную технологическую емкость указанный Заказчиком, а шлам закачивается в автоцистерну для дальнейшего транспортирования, утилизации или обезвреживания. | Подрядчик | Оборудование для откачки и разделения жидкости, автоцистерна |
| 2.2 | Герметизация люк-лазов, подключение патрубков пропарки | Подрядчик | Слесарный искробезопасный инструмент |
| Дегазация |  |  |  |
| 3.1 | Разгерметизация люк-лазов производится при достижении концентрации паров ниже ПВК 2г/м³. При разгерметизации люков – лазов использовать специальные противо - пирофорные смеси (порошки). Контроль ГВС производится путем отбора через устройство, установленное на отводящем ГВС патрубке | Подрядчик | Слесарный инструмент |
| 3.2 | Естественная вентиляция: Естественная вентиляция проводится при скорости ветра не менее 1 м/с. При снижении концентрации ниже ПВК производится открытие люков-лазов для интенсификации вентилирования. При этом лёгкий и чистый атмосферный воздух входит в технологические аппараты через люки-лазы. | Подрядчик | Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта |
| 3.3 | Принудительная вентиляция. При снижении концентрации паров нефти внутри резервуара ниже ПВК производится принудительная вентиляция. На дренажный патрубок производится установка фланцевого воздуховода. Путем принудительной вентиляции с помощью электровентилятора искробезопасного исполнения с электрическим двигателем взрывозащищенного исполнения производится дегазация до концентрации паров ниже ПДК 300 мг/м³, (требуемое время на принудительную вентиляцию резервуара - 12ч.) | Подрядчик | Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта, поточный вентилятор |
| 3.4 | После достижения концентрации паров ниже ПДК, производится контрольный замер ГВС с фиксацией в наряде-допуске | Подрядчик | - |
| 3.5 | Монтаж строительных лесов для организации промывки стен резервуара | Подрядчик | Материал (дерево) |
| Мойка резервуара |  |  |  |
| 4.1 | Первичная промывка резервуара Проводится с 3-х уровней - на 2/3, 1/2 и 1/3 высоты резервуара. Промывка начинается с верхнего уровня с постепенным снижением в сторону днища. Моечные машинки переставляются в смежные горловины только на нижнем уровне. Промывка проводится горячей водой температурой 75-80˚С, напор воды 10-12 кгс/см2. Продолжительность промывки на верхнем и среднем уровнях не менее 1-1,5 часов, а на нижнем уровне 3-4 часа. При промывке горячей водой предварительный разогрев донного осадка не требуется. Выкачка продуктов промывки проводится постоянно и продолжается до прохвата воздуха откачивающими средствами. По окончании промывки резервуара подача воды на моечные машинки прекращается, открываются все световые люки. | Подрядчик | Моющее оборудование, оборудование для откачки и разделения жидкости (за счет Подрядчика) Средства для ручной сборки шлама, СИЗ, ППУ (за счет Подрядчика) |
| 4.2 | Чистовая обработка поверхностей резервуара Процесс чистовой обработки состоит из следующих операций: - обработка загрязненных поверхностей резервуара растворителем; - чистовая промывка; - удаление остатков промывки и доведение поверхностей в резервуаре до требуемой чистоты. В качестве растворителя используется керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С. Растворитель наносится на загрязненные поверхности днища малярными кистями или щепами, растворяя и разжижая загрязнения. Время выдержки растворителя не менее 1,5-2 часов. После выхода работников из резервуара вентиляция его прекращается. Всасывающий патрубок откачивающего устройства устанавливается в резервуар и соединяется с всасывающим трубопроводом. Промывка производится с нижнего уровня расположения моечных машинок. Продолжительность промывки в одном положения моечной машинки составляет 1,0 -1,5 часа. Температура промывочной воды 60-65°С. Боковые поверхности резервуара также промываются при наличии плохо промытых участков. Откачка продуктов промывки производится постоянно до полного удаления их с поверхности. По окончанию чистовой промывки атмосфера резервуара вновь подвергается принудительной вентиляции. После достижения условий для пребывания работников внутри резервуара проводятся при необходимости, работы по ручной доводке поверхностей днища и стенки до требуемой чистоты протиркой ветошью, опилками. | Подрядчик | Керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С. |
| 4.3 | Монтаж / демонтаж подводящих / отводящих коммуникаций. | Подрядчик | Оборудование, для подключения, слесарный искробезопасный инструмент |
| 4.4 | Вывоз нефтешлама | Подрядчик | Вакуум–бочка, самосвал |
| Проверка качества зачистки |  |  |  |
| 5.1 | Состояние атмосферы технологических аппаратов по окончании процесса обработки приведены в таблице: Назначение очистки; Требования к чистоте поверхностей и атмосферы. Боковая поверхность; Днище; Атмосфера. Не зависимо от назначения; Пленка нефтепродукта отсутствует; Пленка нефтепродукта отсутствует, донный остаток - отсутствует; Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК (0,1-0,3 г/м3). | Заказчик |  |
| 5.2 | Составление акта о полноте и качестве выполненных работ. Составляется комиссией по форме, указанной в приложении А к текущему техническому заданию, который является приложением к акту приема-передачи выполненных работ. | Подрядчик | - |

5. ФИЗ.ОБЪЕМЫ ПО ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА V-2000 м3

| № п/п | Наименование объектов видов работ | Ед. изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар вертикальный стальной V-2000 м3 |  |  |  |  |
| 1 | Разгерметизация люк-лазов / световых люков | шт | 2/2 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 2 | Сбор остатков жидкой фазы нефтепродуктов из РВС | м3 | Приложение Б настоящего ТЗ таб.№2 | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) |
| 3 | Герметизация люк-лазов / подключение патрубков пропарки | шт | 2/2 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 4 | Монтаж патрубков пропарки | шт | 2 | Патрубки, переходники |
| 5 | Пропарка РВС | маш/час | 1/24 | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости |
| 6 | Демонтаж патрубков пропарки | шт/м.п. | 2/50 | Патрубки, переходники |
| 7 | Монтаж нагнетательного трубопровода | м.п. | 50 | Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты |
| 8 | Монтаж трубопроводов линии откачки НСЖ | м.п. | 50 | Слесарный искробезопасный инструмент, разборный трубопровод, хомуты |
| 9 | Мойка резервуара под давлением (днище) | м2 | 181 | Моющее нагнетательное оборудование, моющее средство |
| 10 | Откачка НСЖ из резервуара | м3 | 6,1 | Оборудование для откачки и разделения жидкости (насосное оборудование) |
| 11 | Монтаж электрического вентилятора для вентиляции РВС | шт | 1 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 12 | Продувка (вентиляция) | час | 24 | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении |
| 13 | Замер ГВС | раз | 4 | Газоанализатор |
| 14 | Демонтаж электрического вентилятора для вентиляции РВС | шт | 1 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 15 | Монтаж строительных лесов для организации промывки и очистки стен резервуара | м2 | 521 | Материал (дерево) плотницкий инструмент |
| 16 | Очистка стенок и днища резервуара вручную | м2 | 749 | Щетки, ветошь |
| 17 | Мойка резервуара под давлением (стены) | м2 | 568 | Моющее нагнетательное оборудование |
| 18 | Откачка НСЖ из резервуара |  | 15 | Оборудование для откачки и разделения жидкости (насос) |
| 19 | Демонтаж строительных лесов | м2 | 521 | Материал (дерево) плотницкий инструмент |
| 20 | Демонтаж трубопроводов линии откачки НСЖ | м.п. | 50 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 21 | Демонтаж нагнетательного трубопровода | м.п. | 50 | Слесарный искробезопасный инструмент |
| 22 | Погрузо-разгрузочные работы ТСНО вручную | м3 | 7 | Слесарный искробезопасный инструмент |

*- требует уточнения в объеме разработки ППР, подрядной организацией.

6. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗАЧИСТКИ

| Назначение зачистки | Параметры качества зачистки по элементам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боковая поверхность | Днище: | Атмосфера: |
| Для смены марки нефтепродукта и проведения дефектоскопии | По ГОСТ 1510-22, металл может иметь налет ржавчины | По ГОСТ 1510-22, донный осадок отсутствует | Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК (0,1-0,3 г/м³), ТЭС — не более ПДК (0,005 мг/м³) |
| Для проведения ремонта с огневыми работами / градуировки по ГОСТ 8.346 и окрашивания по ГОСТ 9.402 | Пленка нефтепродукта отсутствует, пленка ТЭС — не боле ПДК | Пленка нефтепродукта отсутствует, донный осадок — отсутствует, пленка ТЭС — не более ПДК | Пары углеводородов и ТЭС не более ПДК |

7. СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

8.1 Обеспечение электрической энергией предусматривается от энергетических установок Заказчика по отдельному договору (в случае необходимости).

8.2 Подача пара к месту потребления может быть осуществлена с помощью передвижной паровой установки (далее ППУ).

8.3 ППУ может являться как собственностью Подрядчика, так и находится в аренде.

8.4 Обеспечение ГСМ осуществляется за счет Подрядчика.

8.5 Подрядчик до начала работ обязан заключить Договор на обеспечение электроэнергии, водоснабжения (в случае необходимости).

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1 Подрядчик обеспечивает выделенное помещение с устройствами для складирования моечных машинок, пароэжекторов, гидроэжекторов, рукавов, труб, и т.д., а также, рабочее место для проведения ремонта.

9.2 Для погрузо-разгрузочных работ Подрядчику рекомендуется обеспечить грузоподъемный механизм (грузоподъемный кран, тельфер), вид и грузоподъемность которого определяется для каждого конкретного случая.

9.3 Для транспортировки оборудования от места хранения к месту использования Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт (автомашина, трактор с прицепом и др.).

9. СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

10.1 Сбор, транспортирование, утилизация или обезвреживание нефтешлама из резервуара производится за счет средств Подрядчика. Общий ориентировочный объем нефтешлама к утилизации составляет 300,0 м3 (согласно приложению Б).

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

11.1 Осуществляется силами и средствами производителя работ (Подрядчика) постоянный контроль качества выполняемых работ.

11.2 Заказчик силами лиц ответственных (эксплуатирующих) объект зачистки, осуществляет производственный контроль.

11.3 Ответственность за соблюдение качества работ по зачистке резервуара ведению исполнительной документации, соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда несет инженерно-технический работник Заказчика, назначенный соответствующим приказом за безопасную эксплуатацию и исправное состояние технологических аппаратов.

11.4 Организация контроля над соблюдением качества работ при зачистке технологических аппаратов возлагается на начальника оперативно-производственной службы по добыче нефти, газа и газового конденсата ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

Приложение А к Техническому заданию

ФОРМА АКТА НА ВЫПОЛНЕННУЮ ЗАЧИСТКУ

АКТ

на выполненную зачистку  ………… N ______

"___"_________202__г.                                                        Предприятие ____________________

наименование объекта

Комиссия в составе:

Представители от заказчика:

1.______________

2.______________

3.______________

Представители от подрядчика

1.______________

2.______________

3.______________

провела проверку готовности _______N ___ после очистки перед выполнением следующих операций _________________________________________________________________________

налив нефтепродуктов, огневых работ, дефектоскопия, градуировка или другие операции

………..   очищен _______________________________________ способом в соответствии ПОР

механизированным или ручным

В процессе зачистки выполнено:

М1 Выкачка остатка нефтепродукта ___________________________

М1. 1. Разогрев паром в течение ______ч. температура пропарки ______ °С

М1.2. Размыв осадка (способ размыва)___________________  продолжительность размыва ____ ч

М1.3 Выкачка осадка (каким оборудованием)__________________________________

М1.4 Предварительная дегазация ____________________ продолжительность дегазации _____ ч

способ дегазации

М1.5. Залив водой (на какую высоту), пропаривание, вентилирование

М1.6 Мойка:

температура воды ____  °С, давление ________ МПа  (кгс/см2), продолжительность мойки ______ч

Наименование и тип моечного оборудования ______________

М1.7 Отбор  и  анализ  проб  воздуха из _____________________

пары углеводородов

М1.8 Удаление  осадка ________________________________________________

способ выполнения, наименование оборудования

М1.9 Дополнительное вентилирование _____  ч

М1. 10 Контроль качества очистки:

воздух  в:  углеводороды _______  мг/м3; сероводород _______  мг/м3;

___________осмотрен. Качество и порядок выполненной очистки соответствует условиям Договора.

Подписи:

Представители от заказчика:

1.________________________

2.________________________

3.________________________

Представители от подрядчика:

1. ________________________

2._________________________

3._________________________

Приложение Б к Техническому заданию

1. Информация о резервуаре:

| Объем, куб.м.: | Высота, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон, тип/нет: | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 11920 | 15180 | нет | Конус | нет |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

2. Информация о хранимом продукте к утилизации:

| №, объем | Тип и марка продукта: | Уровень налива к моменту зачистки, мм | Объем НСЖ, м3 | Объем твердой фракции, м3 | Общий объем нефтешлама, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВС-2000 №2 | Нефтешлам | 2000 | 30 | 270 | 300 |

3. Расчет зачистки:

| Характеристика РВС-2000 №2 | Ед. изм. | Коли-чество | Расчеты |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота РВС-2000 | м | 11,92 |  |
| Радиус РВС-2000 | м | 7,59 |  |
| Площадь монтажа/демонтажа лесов | м2 | 521 | S = 2 π R h = 2π·7.59·10.92 = 165.7656π ≈ 520.7678828352 |
| Площадь боковой поверхности (стенки) | м2 | 568 | S = 2 π R h = 2π·7.59·11.92 = 180.9456π ≈ 568.4572493952 |
| Площадь зачистки днища | м2 | 181 | S = π r2 = π (7.59)2 = 57.6081 π (м)2 ≈ 180.889434 м2 |
| Очистка стенок и днища резервуара вручную | м2 | 749 | S = 568 м2 + 181 м2 |
| «Мертвый» остаток в резервуаре | м3 | 5,4 | V = π R2 h = π (7.59)2 0.03 = 1.728243π ≈ 5.42943551241 |