Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-главный инженер

АО «Ойлгазтэт»

Юрзин И.Н._____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту НКТ/НКТВ 73х5,5, 89х 6,5, изготовление патрубков и переводников на 2023- 2025гг.

Организация: ООО «ГЕОПРОГРЕСС»; АО «ОЙЛГАЗТЭТ»; АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

Срок оказания услуг: 01.01.2023 г. – 31.12.2025 г.

Основание: Ремонт насосно-компрессорных труб. Бизнес-план 2023-2025 гг.

Район оказания услуг:

ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: Оренбургская область, Красногвардейский район; Александровское нефтяное месторождение, скв. №1 в 3 км от пос. Дальний; Моховое нефтяное месторождение, ПСН-3 в 6 км от с. Староюлдашево.

АО «ОЙЛГАЗТЭТ»: Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское нефтяное месторождение, ПНН-200 в 5 км от с. Новоаширово.

АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»: Оренбургская область, Октябрьский район, Калганское нефтяное месторождение, ДНС-1 в 16 км от с. Комиссарово.

| 1. Объем работ и основные условия | Проведение ремонта (основные операции): - сортировка, разбраковку труб, подлежащих ремонту; - складирование НКТ, подлежащих ремонту; - измерение длины поступивших в ремонт труб; - очистка наружной и внутренней поверхности; - шаблонирование проходного сечения труб по всей длине; - неразрушающий контроль труб с определением продольных, поперечных, поверхностных и сквозных дефектов, группы прочности и проведением толщинометрии стенки; - нарезание новой резьбы (ремонт трубной резьбы с муфтовой и ниппельной сторон); - навинчивание и довинчивание муфт; - гидравлическое испытание труб; - сушка труб (удаление влаги); - измерение длины отремонтированных труб; - маркировка труб ударным способом и устойчивой светлой краской; - нанесение резьбоуплотнительной смазки «Русма1» на резьбу ниппеля и муфты (использование консервационной смазки не допускается), установка предохранительных элементов; - комплектование пакетов (пакетирование по 35 труб (не более) одного типоразмера); - погрузка отремонтированных труб; - списание, хранение погрузка отбракованных труб, технологических отходов в виде лома черных металлов, образующихся при ремонте труб. Исполнитель обязан при выполнении ремонта НКТ/НКТВ обеспечить выполнение требований: – ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним». – ГОСТ 31446 «Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности» – РД 39-1-1151-84 «Технические требования на разбраковку насосно-компрессорных труб». – РД 39-1-592-81 «Типовая технологическая инструкция по подготовке к эксплуатации и ремонту насосно-компрессорных труб в цехах Центральных трубных баз производственных объединений МИННЕФТЕПРОМА». – РД 39-2-371-80 «Инструкция по приемке и хранению бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб в трубных подразделениях производственных объединений Министерства нефтяной промышленности». – РД 39-136-95 «Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб». Технические требования Заказчика по ремонту. Погрузка, доставка и разгрузка труб, требующих ремонта, с месторождений ООО«ГЕОПРОГРЕСС», АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», АО «ОЙЛГАЗТЭТ» и обратно производится техникой Подрядчика, в течении 7 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчиком. Погрузка и разгрузка труб на трубной площадке месторождений осуществляется персоналом Заказчика. С начала ноября до конца апреля, для погрузки и перевозки НКТ, использовать технику повышенной проходимости. Ремонт труб НКТ/ НКТВ осуществляется в течении 7 рабочих дней (при партии не более 3500 метров). Изготовление переводников ПВ 73х73- Е и патрубков ПП НКВ 73, L=100-3000 мм, резьба ГОСТ 633-80; ГОСТ 31446 осуществляется в течении 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Переводники должны соответствовать ГОСТ 23979-80. Гарантийный срок эксплуатации труб, прошедших ремонт: на 6 (шесть) полных спускоподъемных циклов (6 (шесть) подъемов и 6 (шесть) спусков), с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента передачи отремонтированных НКТ/НКТВ Заказчику. Ведение учета отбраковки НКТ/НКТВ, при проведении ремонта, с указанием причин по каждому пункту отбраковки. Передача НКТ/НКТВ оформляется сторонами путем подписания полномочными представителями сторон Товарно-транспортных накладных и актов приема – передачи продукции, оформленных в соответствии с требованиями документов строгой отчетности. Технологические отходы (обрезки НКТ, муфты) подлежат вывозу силами и средствами Заказчика. |
| --- | --- |
| 2. Состав задания | См. приложение № 3.1 |
| 3. Требования к претендентам | - наличие квалифицированного персонала в составе, достаточном для работ по ремонту НКТ/НКТВ, согласно объемов производственной программы; - наличие оборудования и технологической вооруженности, позволяющей производить полный цикл работ по ремонту НКТ/НКТВ; - наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия по 31.12.2025г; - наличие на предприятии отдела или службы технического контроля; - Подрядчик полностью отвечает за качество проведенных работ и выполнения 100% заявленного объема в срок. |
| 4. Особые условия | - весь комплекс работ производится на оборудовании и с использованием материалов Подрядчика, без содействия и помощи Заказчика. - на отремонтированные НКТ/НКТВ должны быть составлены сертификаты с указанием даты, места составления, номера, а также свидетельства о соответствии обязательным требованиям ГОСТ, ТУ. - предоставление паспортов на переводники и патрубки. - участие Подрядчика в работе по расследованию инцидентов или аварийных ситуаций с участием отремонтированных НКТ/НКТВ в период гарантийного срока, при обнаружении каких-либо недостатков в работе Подрядчик, при наличии его вины, подтвержденной соответствующими документами, устраняет недостатки своими силами, в том числе оплату СПО по ТКРС в согласованные Сторонами сроки; - обеспечение беспрепятственного допуска специалистов Заказчика на территорию и производственные цеха Подрядчика для осуществления контроля исполнения договорных обязательства в части соблюдения технических условий и требований, инвентаризации имущества собственности Заказчика и других целей, предусмотренных договорными обязательствами. |
| 5. Текст коммерческого предложения должен предусматривать | - прилагать заполненное Приложения № 3.1; - отсутствие предоплаты; - оплата выполненных работ производится в срок от 90 до 120 дней после получения надлежаще оформленных счетов-фактур и актов выполненных работ; - предоставление коммерческого предложения с учетом перевозки НКТ/НКТВ силами «Исполнителя»; - предоставление коммерческого предложения без учета перевозки НКТ/НКТВ силами «Исполнителя»; - текст коммерческого предложения в соответствии с указанными условиями. |
| 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам услуг | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. |
| 7. Расчетная стоимость выполнения работ/оказания услуг | Произвести сметный расчет стоимости ремонта НКТ/НКТВ, (ГОСТ 633-80; ГОСТ 31446-2017) (73мм х 5,5, 89х 6,5) изготовление патрубков и переводников: - Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. - Объем работ ежегодно может быть увеличен на 20%, на основании производственной необходимости «Заказчика»; по прежней стоимости, указанной в договоре; В обязательном порядке приложить заполненные локально-сметные расчеты с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов с разбивкой на каждый вид работы. Указать гарантийный период на муфты. |
| 8. Выбор исполнителя | На основании тендера |

Начальник УДНГ    _____________________   З.А. Валиев