Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Председатель Тендерной комиссии АО «Ойлгазтэт»

_________________В.К. Фахретдинов

Техническое задание

Техническое задание к тендеру

«Оказание услуг по посадке зеленых насаждений и осуществлению послепосадочного ухода в Сакмарском районе Оренбургской области (п. Красный Коммунар)»

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт».

2. Наименование объекта (место проведения работ).

- Сакмарский район Оренбургской области, п. Красный Коммунар.

3. Вид работ.

Оказание услуг по посадке зеленых насаждений и осуществлению послепосадочного ухода в Сакмарском районе Оренбургской области.

Состав работ:

- Посадка тополя пирамидального в количестве 650 шт.;

- Послепосадочный уход в течение 3 лет.

- Область применения

Осуществление посадки тополя пирамидального высотой не менее 1,5-2 м с шагом посадки -3 м и осуществления послепосадочного ухода.

5. Лицензирование

Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6. Основание для оказания услуги

Услуга оказывается в соответствии Решением совета депутатов МО Сакмарский район Оренбургской области № 97 от 05.05.2022 «О согласовании вырубки зеленых насаждений на террритории МО Сакмарский район Оренбургской области».

7. Цель и новизна оказания услуги

Полное и качественное проведение осуществление посадки зеленых насаждений и осуществления послепосадочного ухода в соответствии с техническим заданием.

8. Требования к результатам оказания услуг

Посадка деревьев.

Подготовка посадочных ям производится механическим способом.

Посадочная яма должна быть глубиной до 1 м, так как корневая система мощная и глубокая. Посадку деревьев-саженцев в ямы производить с засыпкой и уплотнением земли от стенок к центру с тщательным заполнением пустот между корнями, а также с устройством приствольных лунок. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли после осадки грунта. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать до уровня корневой шейки и вторично полить растения. Саженцы деревьев после посадки, должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям.

При посадке растений с упакованным комом, упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место.

После посадки деревья должны быть обильно политы водой, осевшую после первого полива землю следует подсыпать.

Посадка деревьев осуществляется в соответствии со схемой посадки деревьев. Схема участков предоставлена в приложениях к техническому заданию (Приложения Б, В).

Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением целостности прилегающих газонов, травяного покрытия и других зелёных насаждений. В случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелёные насаждения за свой счёт.

При посадке растений должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару, для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни, или утренние и вечерние часы дня. Кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания.

Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями:

Полив деревьев осуществить:

Весна/лето 2023г.: сразу после посадки деревьев полив осуществить с 15 апреля по 1 сентября в количестве 25 раз, а также прополку в количестве 2 раз.

Осень 2023г.: полив осуществить с 2 сентября по 1 ноября в количестве 5 раз, а также прополку в количестве 1 раза.

Весна/лето 2024г.: полив осуществить с 15 апреля по 1 сентября в количестве 25 раз, а также прополку в количестве 2 раз.

Осень 2024г.: полив осуществить с 2 сентября по 1 ноября в количестве 5 раз, а также прополку в количестве 1 раза.

Весна/лето 2025г.: полив осуществить с 15 апреля по 1 сентября в количестве 25 раз, а также прополку в количестве 2 раз.

Осень 2025г.: полив осуществить с 2 сентября по 1 ноября в количестве 5 раз, а также прополку в количестве 1 раза.

Прополка приствольных лунок на глубину не более 5-10 см, с целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности, удаление сухих ветвей при необходимости, а также смена подвязок и кольев, в случае утраты, и оправка наклоненных саженцев.

Требования к применяемым материалам

Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

Посадочный материал должен иметь фитосанитарный сертификат Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

Саженцы деревьев должны быть адаптированы к климатическим условиям Оренбургской области, относиться к третьей группе зимостойкости, быть здоровыми, без механических повреждений, а также без внешних признаков повреждения вредителями и болезнями.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на здоровых саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями.

Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской.

Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены почвой. При транспортировке посадочного материала должна обеспечиваться сохранность кома земли.

9. Приемка-сдача работ.

Приемка выполненных работ производится по факту выполненных работ.

По истечению трех лет договор считается исполненным после приемки комиссией зеленых насаждений в количестве 650 шт., отвечающих следующим требованиям: зеленные насаждения должны быть без признаков заболеваний и повреждений болезнями или вредителями, без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальная.

10. Структура ценообразования.

При формировании коммерческого предложения необходимо заполнить расчет согласно Приложения А (Протокол договорной стоимости).

Перечень, количество и вид работ является рекомендуемым и может быть изменен при условии гарантированного выполнения конечного результата.

11. Срок выполнения работ

Сроки выполнения работ:

- Посадка тополя пирамидального в количестве 650 шт. – до 01 мая 2023 г.;

- Послепосадочный уход - в течение 3 лет.

12. Оплата работ

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

2. Схемы земельных участков (Приложение Б).

3. Схемы земельных участков (Приложение В).