|  |  | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «ОЙЛГАЗТЭТ» __________________________В.К. Фахретдинов «____» ______________________2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по гидромеханической чистке змеевиков печей ПНПТ-1,6

Цели проведения работ:

Восстановление пропускной способности жидкости через змеевик печи нагрева нефти с промежуточным теплоносителем ПНПТ-1,6 (далее - Работа) гидромеханическим способом очистки.

Объем работ:

Змеевик –3 шт.

Место проведения работ:

Лот № 1

– Змеевик печи ПНПТ-1,6 зав. № 16382 – Оренбургская обл., Матвеевский район, в 5 км от с. Новоаширово, ПНН-200 Ашировского месторождения, АО «ОЙЛГАЗТЭТ» (координаты объекта 53.362617, 53.351347);

– Змеевик печи ПНПТ-1,6 зав. № 17677 – Оренбургская обл., Матвеевский район, в 5 км от с. Новоаширово, ПНН-200 Ашировского месторождения, АО «ОЙЛГАЗТЭТ» (координаты объекта 53.362617, 53.351347);

Лот № 2

– Змеевик печи ПНПТ-1,6 зав. № 18904 – Оренбургская обл., Александровский район, в 4 км от с. Каликино, ПСН-62 Олимпийского месторождения, ООО «ГЕОПРОГРЕСС», (координаты объекта 52.935216, 54.111728).

Период проведения работ:

Май 2023 г. Дата проведения работ согласовывается Сторонами дополнительно.

Технические характеристики змеевика:

| Наименование печи | Внешний Ø труб змеевика, мм | Толщина стенки труб, мм | Внутренний Ø труб змеевика, мм | Количество потоков | Длина труб в одном потоке, м | Общая протяженность труб, м | Тип поворотов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНПТ-1,6 (АО «Сарэнергомаш») | 108 | 5,0 | 98,0 | 2 | 210 | 420 | «калач» |

Схема змеевика

Обязанности Сторон:

Подрядчик

- Проводит работы собственными силами и средствами, включая расходные материалы (скреперы, ГСМ).

- Мобилизация однократная (работы проводятся по трем змеевикам с одной мобилизацией).

- Перед проведением работ согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования Исполнителя на объекте проведения работ.

- Перед проведением работ предоставить Заказчику размеры присоединительных фланцев камер запуска/приема скреперов для изготовления катушек-адаптеров.

- Обеспечить специалистов спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

- По окончании проведения работ предоставить Заказчику тестовые скреперы по каждому потоку (тестовые скреперы запускаются в присутствии представителя Заказчика) и отчеты на бумажном носителе с количественными показателями (давление, расход) до и после гидромеханической чистки при равных оборотах привода насоса.

Заказчик

- Согласовать с Подрядчиком схему размещения оборудования на объекте.

- Перед началом работ вывести печь из эксплуатации, провести пропаривание змеевика для удаления вязких остатков нефтепродукта.

- Подготовить катушки адаптеры.

- Подготовить амбар для утилизации отходов производства работ и обеспечить их вывоз.

- Для проведения работ обеспечить Подрядчика технической водой.

- Обеспечить проживание и питание Подрядчика на объекте Заказчика (проживание за счет Заказчика).

Критерии качества работ

– Замер расхода и давления потока воды внутри змеевика печи до начала и по окончании работ по чистке. Положительным результатом считается увеличение расхода и уменьшение давления в потоке при контрольных замерах.

– Проведение контрольного теста. Положительным результатом считается отсутствие на тестовых скреперах следов механических повреждений и загрязнений.

Составил:

Главный специалист ОГМ                                                                                                                                                                               Климов А.В.