ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ СКВАЖИН МАЛОКИНЕЛЬСКОГО ЛУ

Оренбург 2024г.

Бурение наблюдательной сети скважин планируется на территории Малокинельского ЛУ Оренбургской области.

В административном отношении Малокинельский лицензионный участок находится на территории Асекеевского района Оренбургской области, в 16 км к юго-востоку от районного центра с. Асекеево и в 225 км к северо-западу от областного центра г. Оренбург.

Всего к бурению планируется 6 наблюдательных скважин.

Очередность бурения скважин (6н, 1н, 2н, 3н, 4н, 5н).

Расстояние ориентировочно между объектами:

* г. Оренбург скважина 6н - 350км;

* скважина 6н - 1н - 70км;

* скважина 1н - 2н - 1км;

* скважина 2н - 3н - 3км;

* скважина 3н - 4н - 1км;

* скважина 4н - 5н - 20км.

Общие требования к подрядной организации

1. Подрядчик должен иметь собственную или арендованную (временную) базу производственного обеспечения (БПО) в районе проведения работ с предоставлением документов на аренду или собственность (расстояние до базы не более 350 км до ближайшего объекта ведения работ);

2. Иметь положительный опыт работы по видам работ, указанным в ТЗ, не менее 5 лет;

3. Соответствовать требованиям технического задания, выполнять условия договора и руководящих документов Заказчика;

4. Иметь необходимое инструментальное, приборное и нормативно-техническое обеспечение;

5. Иметь собственный транспорт, обеспечивающий перевозку персонала и транспортировку оборудования, необходимого для выполнения работ, оказания услуг;

6. Соблюдать политику предприятия в области производственной и экологической безопасности, охраны труда;

7. Самостоятельно оформлять все необходимые допуски и разрешения для производства работ;

8. Обязан обеспечить персонал дополнительными средствами индивидуальной защиты (защитные очки с покрытием от запотевания и царапин, противоскользящие накладки на обувь, перчатки для защиты от царапин и ударов, одноразовые костюмы для работы с химическими реагентами);

9. Обязательное наличие электронной связи (интернет) для передачи информации по работе Заказчику.

10. Оформление за свой счет пропусков и разрешений на проезд по федеральным автодорогам (в т.ч. в период распутицы);

11. Наличие соответствующих лицензий на виды деятельности, заявленных на тендер, сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы, патентные формуляры на применяемые материалы, оборудование и технологии, оформленные согласно ГОСТ 15.012-84;

12. Наличие копии регистрационных документов, сертификатов на основное оборудование (подъемный агрегат, гидравлический ключ, спайдер, ИВЭ-50, ДЭЛ-160 или аналог);

13. Оснащение бригады видеорегистраторами (не менее 2-х шт.), для контроля работ на устье скважины и рабочей площадке необходимым количеством видеорегистраторов для исключения «слепых» зон и с сохранением данных не менее 30 суток;

Требования к Персоналу Подрядчика

- Персонал Подрядчика должен быть квалифицирован, и иметь

необходимые сертификаты и удостоверения, в том числе аттестован по производственной безопасности, соответствовать требованиям ПЭБ, ОТ и ГЗ.

2. Персонал Подрядчика должен проходить обучение, проверку знаний по

общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, по программам пожарно-технического минимума, иметь соответствующую группу по электробезопасности (до начала производства работ), пройти обучение по необходимым курсам целевого назначения и «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

Требования к специальной технике Подрядчика

- Все подъемные агрегаты и основное технологическое оборудование бригады бурения должны иметь действующие допуски и сертификаты.

- Автотранспорт и специальная техника, должны отвечать следующим минимальным требованиям:

- укомплектованы оборудованием согласно заводской комплектности;

- быть вездеходными, полноприводными и оборудованы навесными цепями

или внедорожной резиной;

- укомплектованным «зуммером» заднего хода;

- оснащение всего автотранспорта искрогасителями;

Требования к организации производства работ.

Разграничительный перечень обязанностей по поставке МТР и услуг между Заказчиком и Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Предоставляет |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |  |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка кустовой площадки и скважины к ремонту | + |  |  |
| 1.2 | Обеспечение подъездных путей к скважине | + |  | Все дороги на Объектах Заказчика |
| 1.4 | Демонтаж и монтаж эстакад | + |  | В случае невозможности установки ПА и оборудования Подрядчика |
| 1.5 | Обеспечение электроэнергией от промышленных сетей | + |  | Подрядчик организует учет потребленной электроэнергии |
| 1.6 | Обеспечение электроэнергией при отсутствии промышленных сетей |  | + | Обеспечение электроэнергией от ДЭС |
| 1.7 | Составление плана работ на бурение |  | + |  |
| 1.10 | Устранение замазученности при сдаче скважины и кустовой площадки после бурения |  | + |  |
| 2. | Транспорт |  |  |  |
| 2.1 | Мобилизация на Объекты Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.2 | Демобилизация с Объектов Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.3 | Переезд бригады между объектами Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.4 | Предоставление транспорта для вывоза и утилизации ЖГС, блокирующих составов, технологических жидкостей |  | + |  |
| 2.5 | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика | + | + |  |
| 2.6 | Вывоз и утилизация отходов ТБО и ТПО после Работ |  | + |  |
| 3. | Услуги |  |  |  |
| 3.1 | Управление работами на скважине |  | + | В том числе инженерное сопровождение Работ |
| 3.2 | Подготовка, монтаж и демонтаж оборудования Подрядчика |  | + |  |
| 3.3 | Подготовка, монтаж и демонтаж оборудования Заказчика | + | + |  |
| 3.4 | Демонтаж / монтаж фонтанной арматуры |  | + |  |
| 3.5 | Проведение ГИРС | + |  |  |
| 3.6 | Отбор проб воды |  | + |  |
| 3.7 | Анализы проб воды в сертифицированной лаборатории (согласно перечню табл.2.1) |  | + |  |
| 3.8 | Составление и сдача учетной карточки (ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» Оренбургский филиал) |  | + |  |
| 4. | Обеспечение ресурсами (материалы и оборудование) |  |  |  |
| 4.1 | Подъемный агрегат (комплект) |  | + |  |
| 4.2 | Приемный мост с рабочей площадкой 3*4, с возможностью регулирования по высоте (компл.) |  | + |  |
| 4.3 | Устьевое оборудование на технологию |  | + |  |
| 4.4 | Механическая катушка под разный тип ФА, блок долива, осреднительно-очистительная емкость |  | + |  |
| 4.5 | Элементы КНБК (долота, фрезы, забойные двигатели, ясы, УБТ и т.п.) |  | + |  |
| 4.6 | Услуги по дефектоскопии оборудования и инструмента Подрядчика |  | + |  |
| 4.7 | Обсадная колонна ПВХ |  | + | Установка фильтровой колонны на ПВХ |

Таблица 1 – Сведения о пунктах наблюдений, рекомендуемых для ведения мониторинга

| № п/п | № пункта | Наиме-нование пункта | Местополо-жение | Глу-бина | Индекс гидроподразд. | Задача наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1н | Наблюд. скважина | В 10 м северо-восточнее кустовой площадки № 1 | 75,0 | P2kz | оценка влияния куста нефтяных скважин № 1 Северо-Рачковского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |
| 2 | 2н | Наблюд. скважина | В 10 м северо-восточнее кустовой площадки № 2 | 70,0 | P2kz | оценка влияния куста нефтяных скважин № 2 Северо-Рачковского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |
| 3 | 3н | Наблюд. скважина | В 10 м северо-западнее кустовой площадки № 3 | 55,0 | P2kz | оценка влияния куста нефтяных скважин № 3 Северо-Рачковского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |
| 4 | 4н | Наблюд. скважина | В 10 м северо-западнее кустовой площадки № 4 | 45,0 | P2kz | оценка влияния куста нефтяных скважин № 4 Северо-Рачковского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |
| 5 | 5н | Наблюд. скважина | В 10 м севернее куста скважин №№ 1, 1001 | 10,0 | aQ | оценка влияния куста нефтяных скважин № 1, 1001 Малокинельского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |
| 6 | 6н | Наблюд. скважина | В 10 м северо-западнее нефтяной скважины № 4 | 35,0 | P2ur | оценка влияния нефтяной скважины № 4 Западно-Осиновского месторождения на зону пресных вод, используемых для водоснабжения |

Таблица 1.1 – Конструктивные особенности скважин

| № п/п | № скважины | Глубина, м | Бурение |  |  | Способ бурения | Расширение |  |  | Кондуктор |  | Фильтровая колонна |  |  | Рабочая часть фильтра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | от | до |  | Диаметр, мм | от | до | Диаметр, мм | Глубина, м | Диаметр, мм | Интервал установки, м |  | Интервал установки, м |  | Длина, м | Тип |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1н | 75 | 132 | 0 | 75 | бескерновый | 190 | 0 | 75 | - | - | 127 | +1,0 | 75 | 60 | 70 | 10 | Щелевой с сетчатой обмоткой и гравийной обсыпкой |
| 2 | 2н | 70 | 132 | 0 | 70 | бескерновый | 190 | 0 | 70 | - | - | 127 | +1,0 | 70 | 55 | 65 | 10 |  |
| 3 | 3н | 55 | 132 | 0 | 55 | бескерновый | 190 | 0 | 55 | - | - | 127 | +1,0 | 55 | 45 | 50 | 5 |  |
| 4 | 4н | 45 | 132 | 0 | 45 | бескерновый | 190 | 0 | 45 | - | - | 127 | +1,0 | 45 | 35 | 40 | 5 |  |
| 5 | 5н | 10 | 215 | 0 | 10 | бескерновый | - | - | - | - | - | 127 | +1,0 | 10 | 5 | 8 | 3 |  |
| 6 | 6н | 35 | 132 | 0 | 35 | бескерновый | 190 | 0 | 35 | - | - | 127 | +1,0 | 35 | 20 | 25 | 5 |  |

1.Бурение скважин

Бурение наблюдательных скважин на Малокинельском лицензионном участке недр будет осуществляться механическим способом буровой установкой роторного типа УРБ-3А3 (допускаются так же установки шпиндельного типа УРБ-2,5А, БА-15 или аналоги) с прямой промывкой технической водой.

Для более точного определения интервалов наибольшей обводненности разреза и установления рабочей части фильтра в скважинах №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 6н необходимо провести комплекс геофизических исследований (ГК, КС, ПС).

Вспомогательные работы

Промывка скважин перед геофизическими исследованиями. Перед выполнением геофизических исследований производится промывка скважин естественным глинистым раствором при помощи бурового насоса до забоя. Всего будет произведено 6 промывок скважин при диаметре скважин 132-190 мм.

Проработка скважин перед обсадкой. Перед креплением скважин фильтровыми колоннами производится проработка ствола скважины долотом на колонне бурильных труб. Всего будет выполнено: 6 проработок скважин (перед установкой фильтровой колонны), при диаметре скважин свыше 132 мм.

Установка фильтровых колонн. Во всех скважинах будет выполнено по одному спуску фильтровой колонны диаметром 127 мм с гравийной засыпкой.

Наблюдательные скважины остаются под постоянное стационарное наблюдение, поэтому извлечения колонн не предусматривается.

Гравийная засыпка. Для предохранения водоприемной части скважины от обрушения обломочного материала сверху и пескования, для увеличения её срока службы, необходима гравийная засыпка затрубного пространства. После установки фильтровой колонны в скважине необходимо произвести гравийно-галечную засыпку в её водоприёмной части. Диаметр частиц гравийно-галечной засыпки подбирают в соответствии с диаметром частиц водоносной породы, в которую устанавливают фильтр.

Деглинизация скважин. При проходке скважин вращательно-механическим способом в процессе бурения образуется естественный глинистый раствор, в результате чего в интервале водоносного горизонта происходит кольматация стенок ствола скважины и частичная глинизация рабочей части фильтра. Для удаления глинистого раствора из скважины, очистки интервала водоносного горизонта, восстановления его естественных свойств, после установки фильтра предусматривается деглинизация скважины путем промывки технической водой с забоя через рабочий снаряд до полного осветления циркулирующей жидкости. Средняя продолжительность деглинизации – 1 ст/см (7 часов). Всего для наблюдательных скважин – 6 ст/см.

Опытные гидрогеологические работы. С целью полной очистки водоносного горизонта в прискважинной зоне, первичного возбуждения пласта, определения водопритоков, установления истинного положения статического уровня и определения ориентировочных параметров, после деглинизации предусматривается проведение во всех наблюдательных скважинах пробных откачек с одним понижением уровня продолжительностью 1 смена (7 часов).

Откачка производится силами бригады эрлифтной установкой по системе «внутри», при помощи компрессора Пр-10, 12.

Водоподъёмные трубы диаметром 89 мм устанавливаются на глубину:

- в скважине № 1н – 70 м;

- в скважине № 2н – 65 м;

- в скважине № 3н – 50 м;

- в скважине № 4н – 40 м;

- в скважине № 5н – 8 м;

- в скважине № 6н – 30 м.

В процессе откачки ведется журнал наблюдений за динамическим уровнем и дебитом откачиваемой воды. Замеры уровня при откачках осуществляются электроуровнемером, дебит замеряется объемным способом. Периодичность измерений – через один час. В конце откачек из всех наблюдательных скважин отбираются пробы воды (на изливе) на полный комплекс определений.

По окончании откачек выполняются наблюдения за восстановлением уровня до полной его стабилизации в течение 0,5 смены (3,5 часов).

По окончании опытных работ все скважины оборудуются оголовками, исключающими проникновение в скважину загрязняющих веществ и посторонних предметов. Откачки выполняются составом бригады.

Изготовление фильтров и нарезка труб. Фильтр представляет собой щелевой каркас с сетчатой обмоткой.  Для оборудования наблюдательных скважин потребуется 38 п.м щелевых фильтров диаметром 127 мм. (Уточняется по данным ГИС).

Изготовление оголовков. Обязательным элементом в оборудовании наблюдательных скважин, во избежание попадания в нее посторонних предметов, является съемный запирающийся оголовок-крышка. Оголовок крепится на патрубке скважины болтами, расположенными в приваренных снаружи к оголовку круглых обоймах. Оголовки запираются нестандартным ключом (трехгранным, пятигранным и др.). Патрубок красится масляной краской и на нем отмечается номер скважины.

Примечание: для всех скважин оголовки изготавливаются из труб d-159 мм.

Конструкция оголовка показана ниже:

2. Лабораторные исследования

Перечень определяемых компонентов подземных вод из наблюдательных скважин выбран на основании следующих предпосылок.

- Характеристика качества подземных вод должна оцениваться по основным макрокомпонентам, которые позволяют определить тип воды по анионному и катионному составам: хлориды (Cl-), сульфаты (SO42-), гидрокарбонаты (HCO3-), натрий+калий (Na+K+), магний (Mg2+) и кальций (Ca2+).

- Также при мониторинге подземных вод на нефтяных месторождениях следует оценивать обобщенные показатели качества подземных вод: общая минерализация (сухой остаток), водородный показатель (pH), окисляемость перманганатная, жесткость общая.

- Поскольку основная задача ведения локального мониторинга подземных вод на нефтяных месторождениях это мониторинг сохранности ее природного состояния, и возможного использования в питьевых целях, то согласно Приложению № 6 «Правила выбора приоритетных показателей воды в подземных водоисточниках в зонах влияния различных объектов хозяйственной деятельности при проведении лабораторных исследований в рамках производственного контроля» СанПиН 2.1.3684-21, необходимо оценивать подземные воды на приоритетные показатели возможного загрязнения: нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества, ртуть (Hg), марганец (Mn), железо (Fe).

Лабораторные работы должны проводиться аккредитованными лабораториями.

Таблица 2.1 – Перечень определяемых компонентов и требований к отбору и консервации проб воды при условно-разовых работах в наблюдательных скважинах

| Определяемые компоненты | Условия консервации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водородный показатель (рН), общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, калий, натрий, кальций, магний, поверхностно-активные вещества | не консервировать |
| Железо (суммарно) | 3 мл концентрированной HCl, фильтровать |
| Марганец (суммарно) | 3 мл концентрированной HNO3 |
| Ртуть | 3 мл HCI |
| Фенолы | 5-10 мл 50 % едкого натрия |
| Нефтепродукты | 4 мл хлороформа |
| Итого (17 показателей) |  |

Таблица 2.2 – Объемы опробования при условно-разовых работах в наблюдательных скважинах

| № п/п | Вид анализа | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Полный комплекс определений – при отборе из наблюдательных скважин на 17 показателей | 6 |

- Отчетность

- Подрядчик несет ответственность за своевременность и полноту предоставление отчетности. Формы и содержания отчетов согласовываются с Заказчиком до начала работ. Отчетность должна содержать, но не ограничиваясь, следующую обязательную информацию указанную в Приложении 1, 2, 3 Технического задания.

- Подрядчик ежесуточно, в согласованное с Заказчиком время передает по электронной почте информацию в формате и объеме, согласованной с Заказчиком на электронные адреса, указанные Заказчиком.

- Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию оказанных услуг на скважине предоставляет Заказчику отчет о выполненных услугах по скважине в согласованном с Заказчиком формате.

В ТКП отразить стоимость метра бурения скважины.

В ТКП отразить ставку простоя бригады по вине Заказчика.

Отсрочка платежа 90-120 календарных дней.

- Дополнительные услуги

На рабочих площадках, где отсутствует электроэнергия, Подрядчик предоставляет собственный источник электропитания (ДЭС), оплачиваемый Заказчиком дополнительно, что должно быть предварительно согласовано между Заказчиком и Подрядчиком до начала операций.

- Приложения к техническому заданию

Приложение № 1 – Типовая форма паспорта наблюдательной скважины.

Приложение № 2 – Типовая форма дела наблюдательной скважины.

Приложение № 3 – Учетная карточка скважины